# Guía directa para enviar datos de la ESP a la Raspberry

PC = terminal del computador. RASPI = terminal local o sesión SSH de la Raspberry. Se utilizan las rutas de la instalación original. Cada caso supone que el perfil WiFi de la ESP ya tiene la clave y el servidor correctos. La IP 192.168.1.131 es la histórica de la red común; si cambió, usa la que muestra hostname -I en la Raspberry.

# Caso 1 Red WiFi común

1 PC y Raspberry conectados a la red común. PC: abrir SSH.

ssh -i /home/diego/.ssh/tic3_raspi raccoon@192.168.1.131

Permite ejecutar comandos en la Raspberry.

2 RASPI dentro de SSH: iniciar el servidor.

cd /home/raccoon/tic3

python3 raspi/imu_server.py

Recibe datos, guarda JSON en sensores y sirve la GUI. Deja esta terminal abierta.

3 PC en otra terminal: activar ESP-IDF, compilar y grabar.

source /home/diego/.espressif/tools/activate_idf_v6.1.sh

cd /home/diego/tic3/sample_project

idf.py -B build-tic3 build

idf.py -B build-tic3 -p /dev/ttyACM0 flash monitor

La ESP ejecuta el firmware, se conecta al WiFi configurado y espera START. Deja el monitor abierto.

4 PC en otra terminal: abrir la GUI.

xdg-open http://192.168.1.131:8080

Espera que la ESP aparezca conectada. Pulsa Iniciar captura. Para terminar, pulsa Detener y guardar y espera la confirmación.

5 RASPI en otra terminal o sesión SSH: comprobar archivos.

find /home/raccoon/tic3/sensores -type f -name 'window-*.json' | tail

Comprueba que existen archivos; el listado no está ordenado por fecha. Tras confirmar la parada, Ctrl+C termina el servidor y Ctrl+] cierra el monitor de la ESP.

# Caso 2 AP WiFi de la Raspberry

1 RASPI en terminal local: activar el AP ya configurado.

sudo nmcli connection up TIC3-Raccoon

La Raspberry emite el WiFi. Puede cortar su conexión al router y una sesión SSH anterior.

2 PC: conectar al AP y abrir SSH.

nmcli connection up TIC3-Raccoon

ssh -i /home/diego/.ssh/tic3_raspi raccoon@192.168.50.1

Usa el perfil AP ya guardado en el PC. No se necesita Internet.

3 RASPI dentro de SSH: iniciar el servidor.

cd /home/raccoon/tic3

python3 raspi/imu_server.py

Deja la terminal abierta. No iniciar una segunda instancia si el servidor anterior sigue activo.

4 PC en otra terminal: activar ESP-IDF, compilar y grabar.

source /home/diego/.espressif/tools/activate_idf_v6.1.sh

cd /home/diego/tic3/sample_project

idf.py -B build-tic3 build

idf.py -B build-tic3 -p /dev/ttyACM0 flash monitor

La ESP utiliza su perfil TIC3-Raccoon y servidor 192.168.50.1.

5 PC en otra terminal: abrir la GUI.

xdg-open http://192.168.50.1:8080

Espera la ESP conectada; pulsa Iniciar captura. Al terminar, pulsa Detener y guardar y espera la confirmación.

6 RASPI en otra terminal o sesión SSH: comprobar archivos.

find /home/raccoon/tic3/sensores -type f -name 'window-*.json' | tail

Tras el cierre confirmado, Ctrl+C termina el servidor y Ctrl+] cierra el monitor.

# Comandos extra de configuración

Usarlos solo cuando quieras cambiar una opción. Los cambios de WiFi y puertos compilados de la ESP requieren volver a construir y grabar el firmware.

RASPI Puerto dirección de escucha y carpeta de salida

cd /home/raccoon/tic3

DATOS=/home/raccoon/tic3/sensores

python3 raspi/imu_server.py \

--host 0.0.0.0 \

--port 5001 \

--control-port 5000 \

--gui-port 8080 \

--output "$DATOS"

Cambiar --port o --control-port exige usar los mismos valores en la ESP. Cambiar --gui-port exige adaptar la URL de la página.

RASPI Preparar o actualizar la configuración del AP

sudo python3 /home/raccoon/tic3/raspi/setup_ap.py

Prepara el perfil usando el archivo privado existente. Añadir --activate para prepararlo y activarlo desde acceso local.

PC Configurar firmware y perfiles WiFi

cd /home/diego/tic3/sample_project

idf.py -B build-tic3 menuconfig

En TIC3 - WiFi por prioridad, habilitar el perfil 3 para la red común o el 1 para el AP y revisar su endpoint. La última configuración de trabajo tenía solo el perfil 1 habilitado. Para probar una red exclusivamente, deshabilitar los otros perfiles. Mantener WiFi y envío a Raspberry habilitados.

PC Elegir puerto o velocidad de grabación

idf.py -B build-tic3 -p /dev/ttyACM0 -b 460800 flash monitor

Sustituir el puerto por el de la placa; -b cambia la velocidad de flash, no la frecuencia del sensor.

PC o RASPI Conectar a un WiFi cuyo perfil aún no existe

nmcli --ask device wifi connect 'SSID_EXACTO'

Pide la clave localmente. Con un perfil ya guardado se usa nmcli connection up 'NOMBRE_DEL_PERFIL'.

RASPI Cambiar frecuencia objetivos modo transporte o formato sin regrabar

Con la captura detenida y confirmada, y un archivo JSON completo de configuración preparado:

curl -sS -X POST http://localhost:8080/api/config \

-H 'X-TIC3-Control: 1' \

-H 'Content-Type: application/json' \

--data-binary @configuracion_captura.json

curl -sS http://localhost:8080/api/status | python3 -m json.tool

Esperar effective_config aplicada y pending_config null antes de iniciar. El archivo incluye accel_hz, gyro_hz, accel_range, gyro_range, interval_ms, accel_samples, gyro_samples, mode, transport, format y blocks. Mantener blocks en 2. El servidor no tiene flags de arranque --accel-hz o --transport.